Миницентральные системы аспирации, фильтроциклоны ФЦ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на поставку агрегата ФЦ-8000РК

ФЦ-8000КРК с вент. RU-500

Пылеулавливающий агрегат ФЦ-8000 с индексом РК  имеет комбинированный механизм регенерации фильтровальных кассет. Комбинированный механизм состоит из механической очистки и обратной струйной продувки сжатым воздухом. Цикл регенерации происходит в автоматическом режиме после каждой остановки агрегата. При этом внутренняя поверхность кассеты очищается от уловленной пыли с помощью вращающейся от электропривода рамки с резиновыми лопатками, и снаружи продувается струей сжатого воздуха по всей высоте кассеты, через отверстия внешней рамки. Источником сжатого воздуха является ресивер с редуктором, входящим в комплект поставки.

Агрегаты комплектуются кассетами из синтетического материала (полиэстера) класса очистки F9.  Полиэстер  обладает высокими прочностными характеристиками, стойкостью к влаге и хорошей способностью к регенерации. Это позволяет работать с любыми неслипающимися пылями, в.т.ч. строительные смеси, песок, стекло,  при условии невысокой концентрации пыли, до 5 г/м3, и небольшой загрузки станка.

Применение частотного преобразователя позволяет увеличить располагаемый напор вентилятора за счет изменения числа оборотов.

Комбинированная регенерация в сочетании с вентилятором высокого давления и частотным преобразователем позволяет использовать данные агрегаты вместо центральных систем аспирации.

Технические характеристики

| Модель | ФЦ-8000РК |
| --- | --- |
| *Производительность, м³/ч | 8000 |
| Гидравлическое сопротивление, Па | 600 |
| Емкость пылесборника, м³ | 0.9х2 |
| Тип вентилятора | RU-500 |
| Мощность эл.двиг., кВт | 11 |
| Напор вентилятора, мах, Па | 3800 |
| Объем ресивера, л | 230 |
| Рабочее давление сжатого воздуха в системе регенерации, бар | 6 |
| Давление подаваемого сжатого воздуха для обратной струйной продувки, бар | 2,5 |
| Расход сжатого воздуха на один цикл регенерации, л | 160 |
| Вес, кг | 262 |

1. Корпус агрегата

2. Мягкий контейнер (пылесборник)

3. Вентилятор серии RU

4. Вентилятор серии GR

5. Ресивер

6. Фильтровальная кассета

6. Система регенерации с электроприводом

8. Система регенерации струйной продувкой

| Модель | H | h1 | D | A | B | Е | C | L | l1 | l2 | l3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЦ-8000РК | 3150 | 1860 | 405 | 870 | 1900 | 740 | 2030 | 2370 | 1810 | 910 | 460 |

Стоимость оборудования

| №№ | Наименование оборудования | Ед. | Кол-во | Цена, | Сумма, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | изм. |  | руб. вкл. НДС | руб. вкл. НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фильтроциклон ФЦ-8000РК, комплектация 2, в составе: Установка ФЦ-8000РК с автоматической регенерацией (фильтровальный материал - полиэстер, класс очистки F9) Вентилятор высокого давления ВДП-RU 500, исп.1, N= 11 кВт, Lмах = 8 000 м3/час, Нмах = 3 800 Па Ресивер Шкаф управления | шт. | 1 | 521 200 | 521 200 |
|  | Итого: |  |  |  | 521 200 |

1          Срок изготовления оборудования 4 недели после поступления авансового

платежа  на    р/сч Исполнителя.

2          Гарантия на оборудование - 24 месяца с момента отгрузки  с нашего склада.

3          Доставка оборудования осуществляется транспортом  Заказчика.

Размеры и вес в упаковке

| Аппарат | Кол-во в тарном месте | Длина, L | Ширина, В | Высота, Н | Вес, кг |  | объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Брутто | Нетто |  |
| ФЦ-8000РК | 1 | 2000 | 1050 | 1150 | 258 | 232 | 2,415 |
| Кассета Ø700х750 | 1 | 700 | 700 | 1200 | 20 | 18 | 0,588 |
| Кассета Ø700х750 | 1 | 700 | 700 | 1200 | 20 | 18 | 0,588 |
| Шкаф управления | 1 | 500 | 400 | 300 | 55 | 50 | 0,06 |
| Вентилятор | 1 | 1100 | 950 | 1000 | 225 | 225 | 1,045 |
|  |  |  |  | вес общий,кг | 578 | объем общий, м³ | 4,696 |

Вы всегда можете у нас приобрести:

- Фильтровальные кассеты

- Мешки пылесборный  0,3 м³

- Контейнеры пылесборные (биг-бег), 0,9 м³ (для ПФЦ-8000, ФЦ)

- Ремни с пружинным замком

- Коллекторы, переходы, бандажи

- Гибкие полиуретановые шланги, алюминиевые трубы, хомуты

- Рабочие колеса

- Мотор-редукторы, электродвигатели