Миницентральные системы аспирации, фильтроциклоны ФЦ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на поставку агрегата ФЦ-12 000

ФЦ-12 000 с вент. RU-560

Рециркуляционные пылеулавливающие аппараты фильтроциклоны ФЦ-4000, ФЦ-8000, ФЦ-12000 предназначены для очистки воздуха от сухой неслипающейся пыли и стружки. Применяются совместно с пылевыми вентиляторами, такими же, как в центральных системах аспирации. Предварительная очистка воздуха происходит во встроенном циклонном элементе. Мелкая пыль улавливается кассетой из полиэстера. Фильтровальные кассеты, производимые нашей компанией,  относятся к классам очистки F7 (тонкая очистка) и Е10 (фильтры высокой эффективности),что  позволяет обеспечить остаточную концентрацию мелкой пыли не более 0,5 мг/м³. Вследствие развитой поверхности фильтрации, кассета имеет высокую пылеемкость, позволяющую обеспечить длительную работу аппарата без существенного снижения производительности. Максимальная концентрация пыли на входе в аппарат крупной/мелкой составляет 15/5 г/м³.

Фильтроциклоны оснащены автоматической системой регенерации внутренней поверхности фильтровальной кассеты. Периодически, не реже одного раза в неделю, необходимо производить продувку кассет сжатым воздухом, не снимая кассеты с аппарата.

Остаточная концентрация пыли в очищаемом воздухе – не более 0,5 мг/м³.

Наличие пылевого вентилятора, эффективной очистки воздуха и автоматической системы регенерации позволяет использовать фильтроциклоны вместо рукавных фильтров внутреннего исполнения для центральных систем аспирации.

При этом стоимость оборудования снижается более чем в три раза, а общая стоимость работ снижается примерно в два раза.

Фильтроциклоны ФЦ поставляются в трех комплектациях:

- Комплектация 1:  установка ФЦ со шкафом управления системой регенерации;

- Комплектация 2:  комплектация 1 + вентилятор серии ВДП-RU (ВДП-GR для ФЦ-4000), шкаф управления вентилятором;

- Комплектация 3: комплектация 1 + комплектация 1 + вентилятор серии ВДП-RU (ВДП-GR для ФЦ-4000), шкаф управления вентилятором с частотным преобразователем.

Частотный преобразователь позволяет увеличить располагаемый напор вентилятора за счет изменения числа оборотов и обеспечивает плавный пуск  при включении оборудования.

Технические характеристики

| Модель | ФЦ-12000 |
| --- | --- |
| Производительность, м³/ч | 12000 |
| Гидравлическое сопротивление, Па | 600 |
| Емкость пылесборника, м³ | 0.9х3 |
| Тип вентилятора | RU-560 |
| Мощность эл.двиг., кВт | 18,5 |
| Напор вентилятора, мах, Па | 4500 |
| Вес (с вентилятором), кг | 740 |

1. Корпус агрегата

2. Мягкий контейнер (пылесборник)

3. Вентилятор серии RU

4. Вентилятор серии GR

5. Фильтровальная кассета

6. Система регенерации с электроприводом

Стоимость оборудования

| №№ | Наименование оборудования | Ед. | Кол-во | Цена, | Сумма, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | изм. |  | руб. вкл. НДС | руб. вкл. НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фильтроциклон ФЦ-12 000, комплектация 2, в составе: Установка ФЦ- 12 000 с автоматической регенерацией (фильтровальный материал - полиэстер, класс очистки М6) Вентилятор высокого давления ВДП-RU 560, исп.1, N= 18,5 кВт, Lмах = 12 000 м3/час, Нмах = 4 500 Па Шкаф управления | шт. | 1 | 594 900 | 594 900 |
|  | Итого: |  |  |  | 594 900 |

1          Срок изготовления оборудования 4 недели после поступления авансового

платежа  на    р/сч Исполнителя.

2          Гарантия на оборудование - 24 месяца с момента отгрузки  с нашего склада.

3          Доставка оборудования осуществляется транспортом  Заказчика.

Размеры и вес в упаковке

| Аппарат | Кол-во в тарном месте | Длина, L | Ширина, В | Высота, Н | Вес, кг |  | объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Брутто | Нетто |  |
| ФЦ-12000 | 1 | 2700 | 1600 | 1300 | 365 | 334 | 5,616 |
| Кассета Ø700х750 | 1 | 700 | 700 | 1200 | 20 | 18 | 0,588 |
| Кассета Ø700х750 | 1 | 700 | 700 | 1200 | 20 | 18 | 0,588 |
| Кассета Ø700х750 | 1 | 700 | 700 | 1200 | 20 | 18 | 0,588 |
| Шкаф управления | 1 | 500 | 400 | 300 | 55 | 50 | 0,06 |
| Вентилятор | 1 | 1300 | 1100 | 1200 | 260 | 260 | 1,716 |
|  |  |  |  | вес общий,кг | 740 | объем общий, м³ | 9,156 |

Вы всегда можете у нас приобрести:

- Фильтровальные кассеты

- Мешки пылесборный  0,3 м³

- Контейнеры пылесборные (биг-бег), 0,9 м³ (для ПФЦ-8000, ФЦ)

- Ремни с пружинным замком

- Коллекторы, переходы, бандажи

- Гибкие полиуретановые шланги, алюминиевые трубы, хомуты

- Рабочие колеса

- Мотор-редукторы, электродвигатели