Агрегаты  для улавливания мелкодисперсной пыли и стружки ПФЦ

ПФЦ-5000К

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку агрегата ПФЦ-5000К (с ручной регенерацией)

Рециркуляционные

пылеулавливающие агрегаты ПФЦ

предназначены для отсоса и очистки

воздуха от сухой неслипающейся пыли и

стружки. Агрегат состоит из корпуса

малошумного пылевого вентилятора с

профилированными лопатками,

встроенного циклонного элемента с

улиточным входом для отделения крупных

фракций пыли, пылесборного мешка и

фильтровального элемента. В качестве

фильтровального элемента на агрегат

устанавливается кассета из полиэстера.

Кассеты из полиэстера имеют высокую

механическую прочность.

Агрегаты с кассетой работают в

большом диапазоне размеров частиц, т.к.

встроенный циклонный элемент отделяет

крупные фракции. Фильтровальные

кассеты, производимые нашей компанией,

соответствуют классам очистки М6

(средний класс) и F9 (фильтры высокой эффективности), в зависимости от применяемого материала. Что  позволяет обеспечить остаточную концентрацию мелкой пыли не более 0,5 мг/м³. Вследствие развитой поверхности фильтрации, кассета имеет высокую пылеемкость, позволяющую обеспечить длительную работу агрегата без существенного снижения производительности.

Максимальная концентрация пыли на входе в агрегат крупной/мелкой составляет 15/5 г/м³.

Фильтровальная кассета имеет встроенный механический узел регенерации внутренней поверхности с автоматическим приводом  - мотор-редуктор (индекс «КР» в обозначении аппарата). Автоматическая система регенерации срабатывает при каждом выключении аппарата.

Технические характеристики

| Модель | ПФЦ-5000 |
| --- | --- |
| Производительность, м³/ч | 5000 |
| Установленная мощность эл.дв., кВт | 5,5 |
| Количество отсосов, шт. мax | 4 |
| Объем пылесборника, м³ | 2х0,3 |
| Мощность электродвигателя системы регенерации, Вт | 60х2 |
| Вес ПФЦ, кг | 177 |
| Уровень шума, дБА | 84 |

1. Корпус аппарата в сборе с вентилятором

2. Стойка

3. Основание

4. Входной патрубок

5. Пылесборный мешок

6. Фильтровальная кассета

7. Электродвигатель с вентилятором

8. Автоматический выключатель

9. Блок управления

12. Система регенерации с ручным приводом

Габаритные и присоединительные размеры, мм

Стоимость оборудования

| №№ | Наименование оборудования | Ед. | Кол-во | Цена, | Сумма, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | изм. |  | руб.вкл. НДС | руб. вкл. НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пылеулавливающий агрегат ПФЦ- 5000К (полиэстер, класс очистки М6), N= 5,5 кВт | шт. | 1 | 157 400 | 157 400 |
|  | Итого: |  |  |  | 157 400 |

1          Срок изготовления оборудования 2..4 недели после поступления авансового

платежа  на    р/сч Исполнителя.

2          Гарантия на оборудование - 24 месяца с момента отгрузки  с нашего склада.

3          Доставка оборудования осуществляется транспортом  Заказчика.

Размеры и вес в упаковке

| Аппарат | Кол-во в тарном месте | Длина, L | Ширина, В | Высота, Н | Вес, кг |  | объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Брутто | Нетто |  |
| ПФЦ-5000 | 1 | 2050 | 970 | 1250 | 178 | 150 | 2,48563 |
| Кассета Ø560х750 | 1 | 600 | 600 | 1200 | 16 | 15 | 0,432 |
| Кассета Ø560х750 | 1 | 600 | 600 | 1200 | 16 | 15 | 0,432 |
|  |  |  |  | вес общий,кг | 210 | объем общий, м³ | 3,34963 |

Вы всегда можете у нас приобрести:

- Фильтровальные кассеты

- Мешки пылесборный  0,3 м³

- Контейнеры пылесборные (биг-бег), 0,9 м³ (для ПФЦ-8000, ФЦ)

- Ремни с пружинным замком

- Коллекторы, переходы, бандажи

- Гибкие полиуретановые шланги, алюминиевые трубы, хомуты

- Рабочие колеса

- Мотор-редукторы, электродвигатели